Description

Titre de l’invention : Système et procédé d’orchestration multi-agents à base de grands modèles de langage pour la surveillance fœto-maternelle en temps réel avec gouvernance clinique intégrée

Domaine technique

- La présente invention relève des domaines techniques conjoints de l’intelligence artificielle appliquée aux dispositifs médicaux (Classification CIB : G16H 50/20), des réseaux neuronaux profonds pour l’analyse de signaux biomédicaux (G06N 3/08), de la surveillance fœto-maternelle par capteurs physiologiques (A61B 5/024) et de l’interopérabilité des systèmes d’information de santé (G16H 10/60).

- Plus spécifiquement, l’invention concerne un système et un procédé d’orchestration multi-agents basé sur des grands modèles de langage (LLM) pour la surveillance obstétricale en temps réel, intégrant : (a) un routage contextuel clinique de requêtes vers des agents LLM spécialisés avec mécanisme de disjoncteur ; (b) un réseau neuronal hybride combinant convolution unidimensionnelle, mémoire bidirectionnelle longue à court terme et attention multi-têtes pour l’analyse de cardiotocogrammes ; (c) un système de prédiction de césarienne par gradient boosting avec partogramme numérique et explicabilité en temps réel ; (d) un cadre de gouvernance médicale avec validation humaine temporisée obligatoire et traçabilité cryptographique ; (e) un routage conditionnel de données cliniques pour la souveraineté numérique européenne ; et (f) un pipeline événementiel FHIR R4 avec validation sémantique par LLM adapté par ajustement fin de rang faible (LoRA).

- L’invention s’inscrit dans le cadre réglementaire du Règlement européen sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 (Classe IIb) et du Règlement sur l’intelligence artificielle (UE) 2024/1689 (Annexe III, § 5 — système à haut risque), et satisfait aux exigences des articles 9 (gestion des risques), 12 (conservation des enregistrements), 14 (contrôle humain) et 15 (exactitude et robustesse) dudit règlement sur l’IA (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 2024).

Problème technique

- La mortalité maternelle mondiale reste préoccupante, avec environ 287 000 décès par an (Organisation mondiale de la Santé, 2023). L’interprétation visuelle des cardiotocogrammes (CTG) présente un accord inter-observateur faible, avec un coefficient kappa de Cohen compris entre 0,25 et 0,37 (Ayres-de-Campos et al., 2015), ce qui conduit à des interventions retardées ou inappropriées. Les systèmes de monitoring fœtal existants fonctionnent en silos, sans intégration de données multi-sources ni aide à la décision explicable en temps réel.

- Le marché mondial de l’IA en obstétrique et en monitoring fœtal représente 8,2 milliards d’USD (2025) avec une projection à 24,6 milliards d’USD en 2032 (TCAC 17,1 %) selon Grand View Research (2024). Malgré cette croissance, aucun système commercial ne combine simultanément les six dimensions d’innovation couvertes par la présente invention, créant un espace de marché inexploité (« océan bleu ») au sens de Kim et Mauborgne (2015).

État de la technique

- L’état de la technique est établi par une recherche systématique menée dans les bases Espacenet (OEB), USPTO PatFT/AppFT, WIPO PATENTSCOPE, INPI Base Brevets, Google Patents, PubMed/MEDLINE, Cochrane Library, IEEE Xplore et arXiv, couvrant la période 2018–2026. La méthodologie suit les recommandations PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

Systèmes multi-agents LLM en médecine

- Kim et al. (2024) décrivent MDAgents, un cadre collaboratif multi-agents adaptatif pour la prise de décision médicale, présenté à NeurIPS 2024. Ce système route les requêtes vers des agents uniquement en fonction du niveau de complexité, sans tenir compte du contexte clinique (urgence, type de tâche, souveraineté des données). Il ne comporte ni mécanisme de disjoncteur (circuit-breaker) en cas de défaillance d’agent, ni protocole d’escalade hiérarchique temporisé vers du personnel médical physique.

- Le brevet US20230377770A1 (Amazon Technologies, 2023) décrit un système d’orchestration de tâches par des agents LLM, avec un mécanisme de routage. Cependant, ce système est généraliste et ne traite pas les contraintes spécifiques au domaine médical : absence de classification de la criticité clinique, absence de routage par souveraineté des données (RGPD art. 9) et absence de protocole d’escalade humaine temporisée conforme au MDR 2017/745.

- Le brevet WO2024/012185A1 (Huawei, 2024) propose une architecture multi-agents avec spécialisation fonctionnelle, mais se limite au traitement du langage naturel, sans intégration de données physiologiques en temps réel. Le brevet WO2022/248901A1 (Nuance Communications/Microsoft, 2022) concerne un système d’IA conversationnelle médicale, mais ne comporte ni architecture multi-agents orchestrée ni gouvernance clinique intégrée.

Analyse CTG par apprentissage profond

- Le brevet US11410757B2 (GE Healthcare, 2022) décrit un système d’analyse CTG uniquement par réseau neuronal convolutif (CNN), sans composante de mémoire temporelle (BiLSTM), sans mécanisme d’attention multi-têtes et sans module d’explicabilité temporelle de type GradCAM.

- Liang et Lu (2023, Biomedical Signal Processing and Control) présentent un modèle hybride 1D-CNN + BiGRU (et non BiLSTM) pour la classification CTG, avec une AUC de 0,91 sur la base CTU-UHB (552 enregistrements, échantillonnage à 4 Hz). Ce modèle ne comporte ni couche d’attention multi-têtes ni mécanisme d’explicabilité temporelle.

- Petrozziello et al. (2019, IEEE Access) proposent une architecture CNN profonde pour l’analyse du CTG, atteignant une AUC de 0,89, mais sans mémoire temporelle récurrente ni explicabilité intégrée. Zhao et al. (2019, BMC Medical Informatics) utilisent une architecture BiLSTM pour l’analyse du rythme cardiaque fœtal, avec une AUC de 0,87, mais sans composante convolutive, ni extraction de caractéristiques multi-échelles, ni mécanisme d’attention.

- Murat et al. (2026, preprint sur arXiv) introduisent MM-GradCAM, une extension multimodale de GradCAM pour l’explication des signaux ECG. Cette technique n’a jamais été appliquée aux signaux CTG ni adaptée pour produire des cartes de chaleur temporelles spécifiques à l’obstétrique (classification FIGO). La base de données CTU-UHB (Chudáček et al., 2014) constitue la référence d’évaluation, avec 552 enregistrements de CTG intrapartum annotés.

Prédiction de césarienne et partogramme numérique

- Hu et al. (2025, Journal of Obstetrics and Gynaecology Research) présentent un modèle XGBoost avec une analyse SHAP pour la prédiction de la césarienne, atteignant une AUC de 0,76. Toutefois, ce modèle n’intègre pas les variables trajectorielles du partogramme (dilatation cervicale dynamique, franchissement des lignes d’alerte/action) et les valeurs SHAP sont calculées rétrospectivement, et non en temps réel.

- Le Partogram (Sanghvi et al., 2019, BMC Pregnancy and Childbirth) numérise le partogramme en utilisant 77 règles de décision cliniques pour le travail au Kenya, mais sans composante d’apprentissage automatique. Souza et al. (2024, The Lancet Global Health) confirment l’importance des variables trajectorielles du partogramme pour la prédiction des issues obstétricales.

- Aucun système décrit dans la littérature ne combine l’intégration de trajectoires numériques de partogramme comme caractéristiques d’entrée d’un modèle de gradient boosting avec l’explicabilité SHAP calculée en temps réel (< 500 ms par prédiction) pour l’aide à la décision césarienne.

Gouvernance de l’IA médicale et traçabilité

- Le Règlement européen sur l’intelligence artificielle (UE) 2024/1689 établit des exigences contraignantes pour les systèmes d’IA à haut risque : gestion des risques (Art. 9), conservation des enregistrements (Art. 12), contrôle humain (Art. 14), avec une conformité obligatoire au plus tard le 2 août 2027 (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 2024).

- Joseph (2023, Journal of Medical AI) décrit l’utilisation de chaînes de hachage SHA-256 pour la traçabilité des décisions d’IA en radiologie, mais dans un cadre forensique post-hoc, sans mécanisme de validation humaine en temps réel ni d’escalade hiérarchique automatique.

- Aucun système de l’état de la technique ne combine : (a) évaluation automatique de la criticité de chaque recommandation d’IA, (b) interruption automatique au-dessus d’un seuil de criticité, (c) chaîne d’escalade hiérarchique à N niveaux avec temporisation et multicanal, et (d) journal d’audit cryptographique par chaîne de hachage SHA-256 avec chaînage séquentiel.

Souveraineté numérique et routage de données cliniques

- L’arrêt Schrems II (CJUE, C-311/18, 2020) invalide le Privacy Shield UE-US, rendant juridiquement incertains les transferts de données de santé vers des fournisseurs non-européens. Zhan et al. (2025, arXiv preprint) proposent PRISM, un système de routage LLM avec modulation sémantique sensible à la vie privée, mais n’implémentant ni la classification de données conforme aux catégories du RGPD art. 9 ni le routage juridictionnel vers des modèles hébergés exclusivement dans l’EEE.

- Aucun système ne combine : classification automatique de données cliniques selon les catégories du RGPD art. 9, registre de fournisseurs LLM avec métadonnées de souveraineté, et routage automatique conditionnel forçant les données sensibles (génétiques, biométriques fœtales) vers des modèles hébergés exclusivement dans l’EEE.

Interopérabilité FHIR et validation par LLM

- HL7 FHIR R4 (Health Level Seven International, 2019) constitue le standard d’interopérabilité dominant. Le brevet EP4145462A1 (IBM, 2022) décrit un système de validation de conformité FHIR utilisant des règles déterministes sans composante d’IA ni validation sémantique.

- Hu et al. (2022, ICLR) introduisent LoRA (Low-Rank Adaptation), une technique d’ajustement fin paramétrique efficace, fondée sur une factorisation matricielle de rang faible. Cette technique a été appliquée en médecine, dans le domaine périopératoire (F1 > 0,64) et en radio-oncologie, mais jamais en obstétrique. Le mapping SNOMED-CT vers ICD-11 présente un taux de correspondance exact de 59 % (OMS, 2024).

- Aucun système ne combine : pipeline événementiel FHIR R4 via Kafka, validation syntaxique par profils (FR Core, IPS, CARIN), validation sémantique par un LLM médical adapté par LoRA sur un corpus obstétrical, et mapping terminologique automatique (SNOMED-CT, ICD-11, LOINC) avec correction en temps réel (latence < 500 ms/ressource).

Description détaillée des modes de réalisation

Première invention — Orchestration multi-agents LLM avec routage contextuel clinique

- L’invention propose un procédé d’orchestration multi-agents comprenant les étapes techniques suivantes.

- Réception et analyse contextuelle : un orchestrateur reçoit une requête clinique q et extrait un vecteur de métadonnées contextuelles M(q) = {u(q), τ(q), κ(q), σ(q)} où u(q) ∈ [0,1] représente le niveau d’urgence obstétricale, τ(q) ∈ {diagnostic, surveillance, prescription, documentation} le type de tâche clinique, κ(q) ∈ [0,1] la complexité médicale, et σ(q) ∈ {standard, sensible, hautement_sensible} le niveau de sensibilité au RGPD.

- Sélection d’agent par score composite : pour chaque agent LLM aᵢ dans le registre A = {a₁, …, aₙ}, un score de pertinence S(aᵢ, q) est calculé selon la formule suivante.

[Math 1]

S(aᵢ, q) = wᵤ · comp(aᵢ, u(q)) + wτ · spec(aᵢ, τ(q)) + wκ · cap(aᵢ, κ(q)) + wσ · sov(aᵢ, σ(q))

où wᵤ + wτ + wκ + wσ = 1, comp() mesure la compatibilité urgence-latence, spec() la spécialisation fonctionnelle, cap() la capacité de raisonnement, et sov() la conformité à la souveraineté.

- Circuit-breaker adaptatif : un mécanisme de disjoncteur surveille chaque agent aᵢ, en utilisant un compteur d’échecs F(aᵢ). Lorsque F(aᵢ) > θf (seuil paramétrable), l’agent est isolé et les requêtes sont redirigées vers l’agent de score suivant. Le disjoncteur implémente trois états : fermé (nominal), ouvert (isolé), semi-ouvert (test de reprise).

- Escalade humaine hiérarchique temporisée : lorsqu’aucun agent ne produit de réponse satisfaisante dans un délai δ₁ ou lorsque la criticité c(q) > θc, le système déclenche une escalade hiérarchique à N ≥ 2 niveaux. Chaque niveau n ∈ {1, …, N} dispose d’un personnel clinique affecté, d’un délai de prise en charge δₙ et de K ≥ 2 canaux de notification. Si le délai δₙ est dépassé, le système escalade automatiquement au niveau n+1. Configuration obstétricale par défaut : Niveau 1 — sage-femme (δ₁ = 120 s, notification à l’écran + alerte sonore) ; Niveau 2 — obstétricien de garde (δ₂ = 180 s, bip + SMS) ; Niveau 3 — chef de service (δ₃ = 60 s, appel téléphonique + alerte critique).

- Journal d’audit cryptographique : chaque interaction est enregistrée dans un journal d’audit à l’aide de la chaîne de hachage SHA-256.

[Math 2]

Hₙ = SHA-256(Hₙ₋₁ ‖ UUID ‖ timestamp ‖ hash(input) ‖ hash(output) ‖ agent_id ‖ criticality ‖ action)

Où Hₙ₋₁ est le hachage de l’entrée précédente, garantissant l’intégrité séquentielle de la piste d’audit conformément aux exigences de l’Art. 12 du Règlement (UE) 2024/1689.

Deuxième invention — Réseau neuronal hybride 1D-CNN + BiLSTM + attention multi-têtes pour analyse CTG avec GradCAM temporel

- L’invention propose une architecture de réseau neuronal hybride comprenant trois modules séquentiels.

- Module A — Extraction de caractéristiques par convolution 1D multicouche : le signal CTG brut x ∈ ℝᵀ (T points temporels, échantillonnage 4 Hz) traverse trois couches de convolution unidimensionnelle avec noyaux de tailles décroissantes capturant des motifs de fréquences croissantes : Couche 1 : Conv1D(1→64, kernel=7, padding=3) → BatchNorm → ReLU → MaxPool(2) ; Couche 2 : Conv1D(64→128, kernel=5, padding=2) → BatchNorm → ReLU → MaxPool(2) ; Couche 3 : Conv1D(128→256, kernel=3, padding=1) → BatchNorm → ReLU → MaxPool(2), produisant une représentation h_conv ∈ ℝ^(T/8 × 256).

- Module B — Mémoire temporelle bidirectionnelle : la représentation h_conv est traitée par deux couches BiLSTM empilées, avec une dimension cachée de 128 et un dropout de 0,3.

[Math 3]

hₜ = [hₜ→ ; hₜ←] ∈ ℝ²⁵⁶ pour chaque pas de temps t

où hₜ→ et hₜ← sont les sorties des cellules LSTM avant et arrière. La bidirectionnalité permet au réseau de contextualiser chaque instant en fonction de l’évolution passée et future du tracé.

- Module C — Attention multi-têtes : un mécanisme de self-attention multi-têtes avec H = 8 têtes et dimension d_model = 256.

[Math 4]

MultiHead(Q, K, V) = Concat(head₁, …, headₕ) · W_O

headᵢ = softmax(Q · W_Qⁱ · (K · W_Kⁱ)ᵀ / √d_k) · V · W_Vⁱ

Où d_k = d_model / H = 32. Ce module capture les relations entre segments distants du CTG.

- Classification : un GlobalAveragePooling suivi d’une couche Dense → Softmax(3) produit la probabilité d’appartenance à chacune des 3 classes FIGO (normal, suspect, pathologique).

[Math 5]

P(classe | x) = Softmax(W_c · GAP(h_att) + b_c) ∈ ℝ³

- Explicabilité — GradCAM Temporel (GradCAM-T) : pour une classe cible c, les coefficients d’importance de chaque carte de caractéristiques k de la dernière couche convolutive sont calculés.

[Math 6]

α_k^c = (1/Z) · Σᵢ (∂y^c / ∂A_i^k)

L^c(t) = ReLU(Σ_k α_k^c · A^k(t))

Où Z est le nombre de positions temporelles et A^k(t) la valeur de la k-ème carte de caractéristiques au temps t. Cette carte de chaleur identifie les segments de CTG ayant le plus contribué à la classification, permettant au clinicien de vérifier la cohérence du diagnostic algorithmique avec les critères FIGO 2015 (Ayres-de-Campos et al., 2015).

- Métriques cibles sur la base CTU-UHB (Chudáček et al., 2014) : AUC ≥ 0,94 ; Sensibilité ≥ 0,95 ; Spécificité ≥ 0,88 ; F1-score ≥ 0,89. Ces objectifs dépassent l’état de la technique : Liang et Lu (2023) : AUC 0,91 ; Petrozziello et al. (2019) : AUC 0,89 ; Zhao et al. (2019) : AUC 0,87.

Troisième invention — Prédiction de césarienne par XGBoost avec partogramme numérique et explicabilité SHAP temps réel

- L’invention propose un système de prédiction de césarienne comprenant un vecteur de caractéristiques triple : x = [x_parto ; x_mat ; x_ctg] où x_parto regroupe les variables trajectorielles du partogramme numérique (dilatation, effacement, station, taux de dilatation, durée de phase active, franchissement des lignes d’alerte et d’action, fréquence et intensité des contractions) ; x_mat les caractéristiques maternelles (âge, BMI, parité, antécédent de césarienne, pathologies préexistantes, présentation fœtale, âge gestationnel) ; et x_ctg les caractéristiques CTG temps réel extraites par le module de la deuxième invention.

- Le modèle XGBoost (Chen et Guestrin, 2016) minimise la fonction d’objectif régularisée suivante.

[Math 7]

L(φ) = Σᵢ l(ŷᵢ, yᵢ) + Σₜ [γT + ½λ‖w‖²]

Où l est la perte logistique binaire, T le nombre de feuilles, w les poids des feuilles, γ le coût de complexité et λ la régularisation L2. Le modèle est entraîné sur un corpus de 50 000 accouchements avec équilibrage par SMOTE (Chawla et al., 2002).

[Math 8]

x_new = xᵢ + λ · (x̂_nn − xᵢ), λ ~ U(0,1)

- Explicabilité SHAP en temps réel : pour chaque prédiction, les valeurs SHAP sont calculées par l’algorithme TreeSHAP (Lundberg et Lee, 2017) avec une complexité O(TLD²). L’objectif de latence est inférieur à 500 ms par prédiction. Métriques cibles : AUC ≥ 0,88 ; Sensibilité ≥ 0,85 ; Valeur Prédictive Négative ≥ 0,92.

Quatrième invention — Gouvernance de l’IA médicale avec validation humaine temporisée obligatoire et traçabilité cryptographique

- Évaluateur de criticité : pour chaque recommandation r générée par le système d’IA, un score de criticité c(r) ∈ [0,1] est calculé en fonction du risque clinique (gravité de l’état fœtal, irréversibilité de l’intervention, écart par rapport au protocole standard). Lorsque c(r) > θc (seuil paramétrable, par défaut θc = 0,7), la validation humaine est déclenchée automatiquement.

- Escalade hiérarchique temporisée : le système implémente une chaîne d’escalade à N ≥ 2 niveaux. Chaque niveau n dispose d’un ensemble de personnels cliniques assignés Pₙ, d’un délai maximal de prise en charge δₙ et de K ≥ 2 canaux de notification indépendants. Si le délai δₙ expire sans validation humaine, l’escalade au niveau n+1 est automatique. La recommandation IA reste au statut « en attente de validation » et ne peut être exécutée sans validation humaine explicite.

- Journal d’audit cryptographique : chaque événement Eₙ est enregistré dans un registre séquentiel immuable.

[Math 9]

Eₙ = {UUIDₙ, timestampₙ, hash(inputₙ), hash(outputₙ), agent_id, c(rₙ), actionₙ, Hₙ}

Hₙ = SHA-256(Hₙ₋₁ ‖ serialize(Eₙ))

Le chaînage séquentiel garantit que toute modification rétroactive invalide l’ensemble de la chaîne subséquente, assurant l’intégrité du journal conformément aux exigences de l’Art. 12 du Règlement (UE) 2024/1689.

- Rapports de conformité : le système génère automatiquement des rapports pour les autorités compétentes (ANSM, organismes notifiés MDR) comprenant : statistiques d’escalade, taux de validation humaine, intégrité de la chaîne d’audit, conformité aux articles 9, 12 et 14 du Règlement IA.

Cinquième invention — Routage conditionnel pour la souveraineté numérique des données cliniques européennes

- Classificateur de sensibilité : pour chaque donnée d, un classificateur c(d) ∈ {standard, santé, génétique, biométrique} détermine la catégorie RGPD applicable. Les données génétiques (DPNI, caryotype) et biométriques fœtales bénéficient automatiquement du niveau de protection le plus élevé.

- Registre de fournisseurs LLM : un registre R = {(mᵢ, Sᵢ)} associe à chaque modèle LLM mᵢ un vecteur de métadonnées de souveraineté Sᵢ = {localisation_hébergement, certification_RGPD, adéquation_pays_tiers, clauses_contractuelles}.

- Fonction de routage.

[Math 10]

R(d) = argmin {m ∈ M_compliant(c(d))} latency(m)

où M_compliant(c(d)) = {m ∈ R : sov(m, c(d)) = 1} est l’ensemble des modèles conformes au niveau de sensibilité c(d). Les données de catégorie « génétique » ou « biométrique » sont exclusivement routées vers des modèles hébergés dans l’EEE et dotés d’une certification RGPD vérifiée.

Sixième invention — Pipeline événementiel FHIR R4 avec validation sémantique par LLM adapté par LoRA

- Pipeline Kafka FHIR R4 : un pipeline Apache Kafka traite les ressources FHIR R4 en streaming événementiel. Chaque ressource FHIR (Observation, DiagnosticReport, MedicationRequest, Procedure) est publiée dans un topic Kafka, partitionné par type de ressource et par l’identifiant du patient.

- Validation syntaxique : un validateur syntaxique vérifie la conformité de chaque ressource aux profils FHIR applicables : FR Core (ANS France), International Patient Summary (IPS), CARIN Alliance (US). Les violations sont catégorisées en erreur/avertissement/information et tracées.

- Validation sémantique par LLM LoRA : un grand modèle de langage pré-entraîné est adapté au moyen de LoRA (Hu et al., 2022) sur un corpus de 10 000 dossiers obstétricaux annotés. L’adaptation de rang faible est définie par la formule suivante.

[Math 11]

W = W₀ + (α/r) · B · A

où W₀ ∈ ℝ^(d×k) sont les poids gelés, B ∈ ℝ^(d×r) et A ∈ ℝ^(r×k) sont les matrices de rang faible entraînables (r = 16, α = 32), réduisant les paramètres entraînables d’un facteur d’environ 10 000. Le LLM adapté détecte les incohérences sémantiques : codes SNOMED-CT incompatibles avec le contexte clinique, dosages médicamenteux hors plage pour la population obstétricale, contradictions entre les observations et les diagnostics.

- Mapping terminologique automatique : le système effectue un mapping bidirectionnel automatique entre SNOMED-CT, ICD-11 et LOINC, avec résolution des cas ambigus par le LLM LoRA. Latence cible : inférieure à 500 ms par ressource FHIR.

Activité inventive

- L’activité inventive est évaluée selon l’approche COMVIK (EPO Guidelines for Examination, Partie G-VII, 5.4, 2025). Pour chaque invention, l’art antérieur le plus proche est identifié, le problème technique objectif est formulé, et la non-évidence de la solution est démontrée.

- Première invention : l’art antérieur le plus proche est MDAgents (Kim et al., 2024), qui propose un routage monodimensionnel par complexité. La combinaison d’un routage quadridimensionnel (urgence, tâche, complexité, souveraineté), d’un disjoncteur à trois états, d’une escalade temporisée et d’un audit SHA-256 chaîné ne découle pas de manière évidente de l’art antérieur.

- Deuxième invention : l’art antérieur le plus proche est celui de Liang et Lu (2023) avec CNN+BiGRU (AUC 0,91). L’architecture hybride CNN+BiLSTM+MultiHeadAttention, combinée avec GradCAM-T, constitue une contribution technique non évidente : le remplacement de BiGRU par BiLSTM avec attention multi-têtes capture des dépendances supplémentaires, et l’adaptation de GradCAM au domaine temporel 1D pour les CTG n’a jamais été décrite.

- Troisième invention : l’art antérieur le plus proche est celui de Hu et al. (2025, AUC 0,76). La triple intégration partogramme numérique + caractéristiques maternelles + CTG en temps réel, comme entrée d’un XGBoost avec TreeSHAP, < 500 ms, ne découle pas de la combinaison de Hu et al. avec l’ePartogram (Sanghvi et al., 2019).

- Quatrième invention : l’art antérieur le plus proche est celui de Joseph (2023) avec SHA-256 post-hoc en radiologie. La combinaison évaluation de la criticité + interruption automatique + escalade N niveaux temporisée + audit SHA-256 chaîné ne découle pas de l’art antérieur. Le Règlement (UE) 2024/1689 définit les exigences mais ne prescrit pas d’architecture technique.

- Cinquième invention : l’art antérieur le plus proche est PRISM (Zhan et al., 2025). La classification automatique de données cliniques selon les catégories du RGPD, art. 9, combinée à un registre de souveraineté LLM et un routage juridictionnel ne découle pas de PRISM (modulation sémantique généraliste). Le traitement spécifique du double sujet de données (mère/fœtus) renforce le caractère non évident.

- Sixième invention : l’art antérieur le plus proche est l’EP4145462A1 d’IBM. L’utilisation d’un LLM adapté par LoRA (Hu et al., 2022) comme couche de validation sémantique dans un pipeline FHIR en temps réel constitue un effet technique synergique non évident. Aucune application de LoRA en validation FHIR obstétricale n’est décrite dans la littérature antérieure.

- Au-delà de l’activité inventive propre à chaque invention, le système intégré SAIOSF v2.0 présente un effet synergique technique additionnel : l’orchestration (1ère invention) route les données vers l’analyse CTG (2ème invention) et la prédiction césarienne (3ème invention), gouvernées par le cadre de validation (4ème invention), avec routage souverain (5ème invention) et interopérabilité FHIR (6ème invention).

Application industrielle

- Le système et les procédés objets de la présente invention trouvent leur application industrielle dans la surveillance obstétricale hospitalière (salle de naissance et bloc obstétrical des établissements hospitaliers publics et privés), la télémédecine obstétricale (télésurveillance des grossesses à haut risque), et les réseaux périnataux (interopérabilité inter-établissements via le pipeline FHIR R4). La classification EU MDR 2017/745, classe Iib, et l’annexe III de l’EU AI Act, § 5, confirment l’applicabilité industrielle du système en tant que dispositif médical à haut risque.

Revendications

- Procédé d’orchestration multi-agents à base de grands modèles de langage (LLM) pour la surveillance fœto-maternelle, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes de :

  - réception d’une requête clinique obstétricale et extraction automatique d’un vecteur de métadonnées contextuelles comprenant au moins un niveau d’urgence obstétricale, un type de tâche clinique, une complexité médicale et un niveau de sensibilité au regard du RGPD ;

  - calcul, pour chaque agent LLM d’un registre, d’un score de pertinence composite intégrant lesdites métadonnées contextuelles avec des coefficients de pondération paramétrables ;

  - routage de la requête vers l’agent LLM présentant le score de pertinence le plus élevé ;

  - surveillance de chaque agent par un mécanisme de disjoncteur (circuit-breaker) à trois états (fermé, ouvert, semi-ouvert) avec isolation automatique de l’agent défaillant et redirection vers l’agent suivant ;

  - déclenchement d’une escalade humaine hiérarchique temporisée à N ≥ 2 niveaux lorsqu’aucun agent ne produit de réponse satisfaisante dans un délai prédéterminé ou que la criticité dépasse un seuil paramétrable, chaque niveau disposant d’un personnel clinique assigné, d’un délai maximal et d’au moins deux canaux de notification indépendants ;

  - enregistrement de chaque interaction dans un journal d’audit par chaîne de hachage SHA-256 avec chaînage séquentiel assurant l’intégrité de la piste d’audit.

- Procédé d’analyse automatisée de cardiotocogrammes (CTG) par réseau neuronal hybride, caractérisé en ce qu’il comprend :

  - une étape d’extraction de caractéristiques par au moins trois couches de convolution unidimensionnelle (1D-CNN) avec noyaux de tailles décroissantes, normalisation par lot et sous-échantillonnage ;

  - une étape de modélisation de dépendances temporelles par au moins deux couches de mémoire bidirectionnelle longue à court terme (BiLSTM) empilées avec régularisation par abandon ;

  - une étape d’attention multi-têtes avec H ≥ 4 têtes d’attention capturant les relations entre segments distants du tracé CTG ;

  - une étape de classification Softmax produisant une probabilité d’appartenance à chacune d’au moins trois classes conformes à la classification FIGO ;

  - une étape de génération d’une carte de chaleur temporelle par GradCAM Temporel (GradCAM-T) identifiant les segments du tracé CTG ayant contribué à la classification.

- Système de prédiction de césarienne avec explicabilité en temps réel, caractérisé en ce qu’il comprend :

  - un module d’intégration de données triple combinant des variables trajectorielles de partogramme numérique, des caractéristiques maternelles, et des caractéristiques CTG temps réel extraites par le procédé de la revendication 2 ;

  - un modèle de gradient boosting de type XGBoost entraîné sur un corpus d’au moins 10 000 accouchements avec équilibrage des classes par sur-échantillonnage synthétique (SMOTE) ;

  - un module de calcul de valeurs d’explicabilité SHAP par algorithme TreeSHAP en temps réel avec une latence inférieure à 500 ms par prédiction.

- Cadre de gouvernance pour système d’intelligence artificielle médicale à haut risque, caractérisé en ce qu’il comprend :

  - un évaluateur de criticité calculant un score c(r) ∈ [0,1] pour chaque recommandation IA, déclenchant automatiquement une validation humaine obligatoire lorsque le score dépasse un seuil paramétrable ;

  - une chaîne d’escalade hiérarchique à N ≥ 2 niveaux, chaque niveau disposant d’un ensemble de personnels cliniques assignés, d’un délai maximal de prise en charge et de K ≥ 2 canaux de notification indépendants, avec escalade automatique au niveau supérieur en cas d’expiration du délai ;

  - un journal d’audit par chaîne de hachage SHA-256 enregistrant séquentiellement chaque événement avec chaînage cryptographique garantissant l’immuabilité et l’intégrité de la piste d’audit ;

  - Un générateur de rapports de conformité automatiques pour les autorités réglementaires documentant la conformité aux articles 9, 12 et 14 du Règlement (UE) 2024/1689.

- Procédé de routage conditionnel de données cliniques pour la souveraineté numérique européenne, caractérisé en ce qu’il comprend :

  - une étape de classification automatique de chaque donnée clinique selon les catégories de l’article 9 du RGPD, avec traitement spécifique des données obstétricales impliquant un double sujet de données (mère et fœtus) ;

  - un registre de fournisseurs LLM associant à chaque modèle des métadonnées de souveraineté comprenant la localisation d’hébergement, la certification RGPD et le statut d’adéquation du pays tiers ;

  - Une fonction de routage forçant le traitement des données de catégorie génétique ou biométrique à être effectué exclusivement par des modèles LLM hébergés dans l’Espace économique européen.

- Pipeline de validation sémantique de ressources FHIR R4 par grand modèle de langage adapté, caractérisé en ce qu’il comprend :

  - un pipeline événementiel Apache Kafka traitant les ressources FHIR R4 en streaming avec partitionnement par type de ressource et identifiant patient ;

  - un module de validation syntaxique vérifiant la conformité aux profils FHIR applicables ;

  - un module de validation sémantique utilisant un grand modèle de langage adapté par ajustement fin de rang faible (LoRA) sur un corpus d’au moins 5 000 dossiers obstétricaux annotés, détectant les incohérences sémantiques et les contradictions cliniques ;

  - un module de mapping terminologique automatique bidirectionnel entre SNOMED-CT, ICD-11 et LOINC avec résolution des ambiguïtés par ledit LLM adapté ;

  - Une latence de traitement inférieure à 500 millisecondes par ressource FHIR.

Abrégé

Système et procédé d’orchestration multi-agents à base de grands modèles de langage pour la surveillance fœto-maternelle en temps réel.

L’invention concerne un système (SAIOSF v2.0) et des procédés associés pour la surveillance obstétricale intégrée par l’intelligence artificielle. Le système comprend : (1) un orchestrateur multi-agents LLM avec routage contextuel clinique quadridimensionnel (urgence, tâche, complexité, souveraineté), mécanisme de disjoncteur à trois états et escalade humaine hiérarchique temporisée ; (2) un réseau neuronal hybride 1D-CNN + BiLSTM + Attention Multi-Têtes pour l’analyse de cardiotocogrammes avec carte de chaleur temporelle GradCAM-T explicable ; (3) un modèle XGBoost de prédiction de césarienne intégrant le partogramme numérique avec explicabilité SHAP en temps réel ; (4) un cadre de gouvernance avec validation humaine temporisée obligatoire et traçabilité par chaîne de hachage SHA-256 ; (5) un routage conditionnel de données cliniques pour la souveraineté numérique européenne conforme au RGPD Art. 9 ; et (6) un pipeline événementiel FHIR R4 avec validation sémantique par LLM adapté par LoRA. Le système est classé EU MDR 2017/745, classe Iib, et EU AI Act 2024/1689, Annexe III (haut risque). Classifications CIB : G16H 50/20 ; G06N 3/08 ; A61B 5/024 ; G16H 10/60.